POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

PROGRAM STUDI D3/D4- TEKNIK TELEKOMUNIKASI

Jln. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234,

Telepon (022) 2013789, Fax. (022) 2013889

Lembar Sampul Dokumen

| Judul Dokumen | Perancangan dan Studi Kelayakan |
| --- | --- |
| Jenis Dokumen | B300 |
| Nomor Dokumen | B300 – 01 |
| Nomor Revisi | - |
| Nama File | B300 _ Yanuardi _Perancangan dan Studi Kelayakan |
| Tanggal Penerbitan | Mengikuti Timeline Proposal |
| Unit Penerbit | Kelas |
| Jumlah Halaman |  |

| Data Pengusul |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pengusul | Nama |  | NIM |  |
| Mahasiswa D3/D4-Teknik Telekomunikasi | Yanuardi |  | 221344031 |  |
|  | Tanggal | Mengikuti Timeline Proposal | Tanda Tangan |  |
| Lembaga | Politeknik Negeri Bandung |  |  |  |
| Alamat | Jln. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234, |  |  |  |
| Telepon : 022-2013789 | Fax : 022-2013889 |  | Email : polban@polban.ac.id |  |

# Daftar Isi

Daftar Isi	i

Daftar Gambar	ii

Daftar Tabel	ii

1. Pengantar	1

1.1	Ringkasan Isi Dokumen	1

1.2	Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen	1

2. Perancangan Sistem	1

2.1.	Pendahuluan	1

2.2.	Analisis Kebutuhan	1

2.2.1 Kebutuhan Fungsional	1

2.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional	2

2.2.3 Pengumpulan Data	2

2.2.4 Batasan Perancangan	2

2.3 Rancangan Sistem/Produk/Metodologi	2

2.3.1 Diagram Blok dan Prinsip Kerja	2

2.3.2 Perancangan Detail	3

2.4	Rencana Implementasi	5

2.4.1 Tahapan Implementasi	6

2.4.2 Kebutuhan Sumber Daya dan Rancangan Anggaran Biaya	6

2.5	Studi Kelayakan	6

2.5.1 Kelayakan Teknis	6

2.5.2 Kelayakan Ekonomi	7

2.5.3 Kelayakan Regulasi	7

# Daftar Gambar

# Daftar Tabel

# 1. Pengantar

## Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen B300 yang dibuat berisi tentang perancangan pembuatan rencana rancangan desain dan implementasi sistem, produk, atau metodologi penelitian. Dokumen B300 berisi tentang studi kelayakan dari sistem yang dirancangan.

## Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Pembuatan dokumen B300 ditujukan sebagai salah satu bagian dari rangkaian dokumentasi dalam pengembangan proyek. Dokumen B300 dapat menjadi acuan apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap alat dan komponen yang akan dirancang. Sehingga memudahkan tindak lanjut/troubleshooting dari kekurangan sistem bila terjadi saat pengerjaan.

# 2. Perancangan Sistem

# Pendahuluan

Penelitian ini menyajikan perancangan dan studi kelayakan prototipe Software Defined Analisis Kebutuhan

### 2.2.1 Kebutuhan Fungsional

Sistem Software Defined Wireless Network (SDWN) berbasis Raspberry Pi dengan integrasi QoS adaptif dan keamanan dinamis memiliki beberapa kebutuhan fungsional utama yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Fungsi-fungsi ini dirancang agar sistem mampu mengelola trafik secara efisien, mendeteksi ancaman keamanan, serta mempertahankan performa jaringan secara adaptif. Setiap fungsi memiliki peran spesifik dalam menjaga stabilitas dan keamanan jaringan, serta saling terintegrasi di bawah kendali controller SDN (Ryu).

Secara umum, kebutuhan fungsional tersebut meliputi lima fungsi utama yang dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut.

| No. | Nama Fungsi | Tujuan / Alasan Diperlukan | Kontribusi terhadap Solusi | Parameter atau Spesifikasi Terkait |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manajemen QoS Adaptif | Mengatur prioritas trafik berdasarkan kondisi jaringan aktual agar performa layanan tetap optimal. | Memastikan layanan penting seperti VoIP dan video conference tetap stabil walaupun terjadi fluktuasi trafik. | Throughput (Mbps), Delay (ms), Jitter (ms), Packet Loss (%) |
| 2 | Deteksi dan Mitigasi Serangan Dinamis | Mengenali pola trafik abnormal seperti ICMP Flood dan SYN Flood melalui data statistik OpenFlow. | Mencegah gangguan jaringan dan menjaga kestabilan layanan dengan tindakan otomatis seperti pemblokiran IP atau pembatasan bandwidth. | Packet Count, Byte Count, Flow Duration, Ambang batas deteksi trafik |
| 3 | Pengalihan Serangan melalui Honeypot Virtual | Mengisolasi trafik berbahaya tanpa mengganggu trafik normal. | Melindungi sistem utama dan mencatat pola serangan untuk analisis lebih lanjut. | Source IP, Destination IP, Flow Redirect Rule, Logging Data |
| 4 | Kontrol Akses Adaptif | Memastikan hanya perangkat sah yang dapat bergabung ke jaringan. | Menjaga integritas jaringan dan mencegah akses ilegal atau perangkat tidak dikenal. | MAC Address, IP Authorization Table, Authentication Log |

Kelima fungsi tersebut membentuk satu kesatuan sistem yang saling mendukung. Modul manajemen QoS adaptif menjamin efisiensi alokasi sumber daya jaringan, sementara deteksi dan mitigasi serangan dinamis serta pengalihan honeypot memberikan perlindungan terhadap ancaman siber. Fungsi kontrol akses adaptif memperkuat keamanan dari sisi autentikasi perangkat, dan monitoring terpusat memastikan seluruh aktivitas sistem dapat dianalisis secara menyeluruh. Dengan implementasi kelima fungsi ini, sistem SDWN yang dirancang diharapkan mampu memberikan kinerja jaringan yang andal, adaptif, dan aman secara berkelanjutan.

### 2.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Selain fungsi utama yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem Software Defined Wireless Network (SDWN) ini juga memiliki sejumlah kebutuhan non-fungsional yang berkaitan dengan kualitas, keandalan, dan efisiensi operasional sistem. Aspek-aspek ini tidak secara langsung memengaruhi fungsi utama, namun sangat penting untuk menjamin stabilitas, keamanan, serta keberlanjutan kinerja sistem saat dijalankan secara terus-menerus. Beberapa kebutuhan non-fungsional yang menjadi fokus dalam perancangan sistem ini dijabarkan pada Tabel 2.2 berikut.

| No. | Aspek | Deskripsi / Tujuan | Spesifikasi / Kriteria yang Diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Keandalan (Reliability & Availability) | Sistem harus tetap beroperasi secara stabil tanpa gangguan signifikan selama pengujian dan implementasi. | Uptime minimal 95%, waktu recovery maksimal 1 menit setelah restart controller atau access point. |
| 2 | Keamanan (Security) | Menjamin integritas dan kerahasiaan data yang ditransmisikan antar node jaringan. Melindungi sistem dari akses tidak sah. | Penggunaan kontrol akses adaptif, autentikasi perangkat berbasis IP/MAC, serta enkripsi komunikasi (TLS/OpenFlow Secure Channel) antara controller dan Raspberry Pi. |
| 3 | Kinerja (Performance) | Menjaga performa jaringan tetap optimal meskipun beban trafik berubah secara dinamis. | Nilai throughput minimal 80% dari kapasitas maksimum, delay rata-rata < 100 ms, packet loss < 2% pada trafik normal. |
| 4 | Efisiensi Daya (Power Consumption) | Mengoptimalkan penggunaan daya pada perangkat Raspberry Pi agar sistem dapat beroperasi terus-menerus tanpa overheat. | Konsumsi daya rata-rata < 5 Watt dengan suplai stabil 5V/3A; penggunaan pendingin pasif atau kipas tambahan bila diperlukan. |
| 5 | Skalabilitas (Scalability) | Sistem harus dapat dikembangkan dengan mudah untuk menambah jumlah access point atau node jaringan. | Controller mampu menangani minimal 5 Raspberry Pi nodes tanpa degradasi performa yang signifikan. |
| 6 | Kemudahan Pemeliharaan (Maintainability) | Memudahkan proses pemantauan, pembaruan konfigurasi, dan analisis log. | Sistem mendukung monitoring terpusat dan pencatatan aktivitas melalui file log yang dapat diakses dari antarmuka controller. |

Kebutuhan non-fungsional tersebut memastikan bahwa sistem tidak hanya berfungsi dengan baik dari sisi teknis, tetapi juga memiliki stabilitas jangka panjang, efisiensi daya, dan tingkat keamanan tinggi sesuai dengan karakteristik jaringan modern berbasis SDN. Dengan penerapan prinsip keandalan, keamanan, dan skalabilitas, sistem SDWN berbasis Raspberry Pi yang dikembangkan diharapkan mampu beroperasi secara berkelanjutan serta mudah diadaptasikan untuk berbagai skenario implementasi jaringan nirkabel.

### 2.2.3 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan dalam proses analisis performa serta keamanan sistem Software Defined Wireless Network (SDWN) berbasis Raspberry Pi dengan integrasi QoS adaptif dan keamanan dinamis. Pendekatan pengumpulan data dilakukan secara eksperimen langsung di laboratorium, sesuai dengan karakteristik penelitian yang bersifat implementatif dan berbasis pengujian performa nyata.

Pengumpulan data dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data performa jaringan dan data keamanan sistem.

- Pengumpulan Data Performa Jaringan (QoS)

Data performa diperoleh melalui serangkaian pengujian trafik jaringan secara langsung antara client, access point (Raspberry Pi), dan controller SDN (Ryu). Pengujian ini dilakukan untuk mengukur parameter Quality of Service (QoS) yang terdiri atas throughput, delay, jitter, dan packet loss. Data dikumpulkan menggunakan perangkat lunak seperti iPerf3 untuk pengujian laju data, serta Wireshark untuk analisis paket dan waktu tunda.

Pengujian dilakukan dalam tiga kondisi:

- Kondisi trafik normal,

- Kondisi trafik padat (beban tinggi)

- Kondisi setelah penerapan algoritma QoS adaptif.

Data yang diperoleh digunakan untuk menilai efektivitas modul QoS dalam menjaga kestabilan performa jaringan dan memastikan prioritas trafik diterapkan dengan benar.

- Pengumpulan Data Keamanan Dinamis

Data keamanan diperoleh melalui simulasi serangan jaringan yang dilakukan terhadap sistem untuk menguji kemampuan deteksi dan mitigasi otomatis. Jenis serangan yang disimulasikan mengacu pada literatur dalam dokumen B200, meliputi ICMP Flood, SYN Flood, dan unauthorized access. Simulasi dilakukan menggunakan alat bantu seperti Hping3, Nmap, dan Ping Flooding Tool, sedangkan hasil pengamatan diperoleh melalui log file pada controller Ryu dan Open vSwitch (OVS) di Raspberry Pi.

Data yang dikumpulkan mencakup:

- Jumlah paket serangan yang diterima dan diblokir,

- Waktu deteksi dan mitigasi,Perubahan aturan aliran (flow rules) yang dihasilkan otomatis oleh controller

- Aktivitas pengalihan trafik ke honeypot virtual.Data ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas modul keamanan dinamis dalam mendeteksi dan menanggulangi ancaman secara real-time tanpa mengganggu trafik normal.

Selain kedua kategori utama tersebut, dilakukan pula pengamatan konsumsi daya dan suhu operasi Raspberry Pi selama eksperimen. Data ini dikumpulkan menggunakan multimeter digital dan wattmeter USB untuk memastikan efisiensi daya dan stabilitas perangkat selama sistem beroperasi terus-menerus.

Hasil keseluruhan dari proses pengumpulan data ini digunakan untuk analisis performa QoS adaptif, evaluasi efektivitas keamanan dinamis, serta validasi kestabilan sistem SDWN secara empiris. Dengan metode pengumpulan data berbasis eksperimen nyata, hasil penelitian diharapkan merepresentasikan performa dan ketahanan sistem dalam kondisi operasional sebenarnya..

### 2.2.4 Batasan Perancangan

Batasan Batasan perancangan Tugas Akhir ini difokuskan pada area penerapan sistem dan keterbatasan teknologi yang digunakan, yang meliputi:

- Cakupan Sistem:

Prototipe yang dikembangkan merupakan implementasi sistem Software Defined Wireless Network (SDWN) berbasis Raspberry Pi, yang berfungsi untuk mengelola Quality of Service (QoS) secara adaptif menggunakan mekanisme Dynamic Bandwidth Allocation (DBA) serta menerapkan keamanan dinamis berbasis deteksi dan mitigasi otomatis. Sistem ini terdiri dari satu controller SDN (menggunakan Ryu Controller), satu Raspberry Pi yang berperan sebagai access point dengan Open vSwitch (OVS) dan hostapd, serta beberapa perangkat client sebagai penghasil trafik uji. Fokus utama perancangan adalah pada pengujian efektivitas modul QoS adaptif dan keamanan dinamis dalam menjaga performa dan ketahanan jaringan pada skala kecil (lingkungan laboratorium).

- Lingkup Pengujian:

Pengujian dan evaluasi sistem dilakukan melalui eksperimen langsung pada jaringan lokal (WLAN) yang dibangun menggunakan Raspberry Pi sebagai node utama. Pengujian QoS dilakukan dengan mengukur parameter throughput, delay, jitter, dan packet loss menggunakan alat bantu seperti iPerf3 dan Wireshark, sedangkan pengujian keamanan dilakukan melalui simulasi serangan jaringan menggunakan Hping3 dan Nmap untuk menghasilkan pola trafik seperti ICMP Flood, SYN Flood, dan unauthorized access. Sistem diuji dalam tiga kondisi trafik: normal, padat, dan setelah penerapan Dynamic Bandwidth Allocation. Penelitian ini tidak mencakup pengujian pada jaringan publik atau multi-controller, serta tidak menilai integrasi sistem dengan layanan cloud.

- Keterbatasan Teknologi/Lingkungan:

Dari sisi perangkat keras, penelitian ini menggunakan Raspberry Pi 4 Model B dengan sumber daya terbatas, baik dari sisi prosesor, memori, maupun bandwidth antarmuka nirkabel. Hal ini membatasi kapasitas pemrosesan paket serta skala pengujian yang dapat dilakukan. Dari sisi keamanan, sistem hanya mencakup deteksi berbasis ambang batas (threshold-based detection) dan pengalihan serangan ke honeypot virtual, tanpa melibatkan algoritma pembelajaran mesin (Machine Learning) atau deteksi berbasis kecerdasan buatan (AI). Selain itu, penelitian ini hanya memanfaatkan perangkat lunak sumber terbuka, seperti Ryu Controller, Open vSwitch (OVS), dan hostapd, tanpa integrasi dengan platform komersial atau sistem operasi jaringan berbasis virtualisasi.

# 2.3 Rancangan Sistem/Produk/Metodologi

### 2.3.1 Diagram Blok dan Prinsip Kerja

  - Fungsi Setiap Blok

| Blok Sistem | Fungsi Utama |
| --- | --- |
| Client Devices | Bertindak sebagai sumber dan tujuan trafik uji. Menghasilkan trafik jaringan seperti streaming, VoIP, atau HTTP untuk diuji performa QoS-nya. |
| Raspberry Pi + OVS (Access Point / Data Plane) | Menghubungkan client ke jaringan nirkabel dan meneruskan paket sesuai flow rules dari controller. Raspberry Pi juga mengumpulkan statistik trafik (byte count, packet count, flow duration) untuk analisis QoS dan keamanan. |
| Ryu Controller (Control Plane) | Menjadi pusat kendali jaringan. Menjalankan dua modul utama: (1) Modul QoS Adaptif (DBA) yang menyesuaikan alokasi bandwidth berdasarkan kondisi trafik, dan (2) Modul Keamanan Dinamis yang mendeteksi serta memitigasi ancaman seperti ICMP Flood dan SYN Flood. |
| Honeypot Virtual | Menampung trafik berbahaya yang dialihkan oleh controller untuk isolasi dan analisis serangan, tanpa mengganggu trafik normal. |

  - Input dan Output Sistem

| Komponen | Input | Output |
| --- | --- | --- |
| Client Devices | Permintaan trafik data (HTTP, ICMP, streaming) | Paket data dikirim ke Access Point |
| Raspberry Pi + OVS | Paket data dari client, aturan flow dari controller | Statistik trafik (throughput, delay, jitter, packet loss) |
| Ryu Controller | Statistik trafik OpenFlow, notifikasi anomali | Aturan QoS (bandwidth limit/prioritas), aturan keamanan (block/redirect flow) |
| Honeypot Virtual | Trafik mencurigakan | Log aktivitas serangan untuk analisis |

  - Interaksi dan Aliran Data

    - Perangkat client terhubung ke Raspberry Pi Access Point dan mulai mengirimkan trafik data.

    - Raspberry Pi meneruskan trafik ke Ryu Controller menggunakan protokol OpenFlow untuk mendapatkan kebijakan pengaturan.

    - Controller mengumpulkan data statistik trafik dari OVS dan menjalankan dua modul utama:

    - Modul QoS Adaptif (DBA): menyesuaikan bandwidth antar flow agar layanan prioritas (misalnya VoIP atau video) tetap stabil.

    - Modul Keamanan Dinamis: memeriksa pola trafik untuk mendeteksi anomali seperti flood attack atau unauthorized access.

    - Jika terdeteksi ancaman, controller mengirimkan aturan baru untuk memblokir, membatasi, atau mengalihkan trafik mencurigakan ke honeypot virtual.

    - Semua aktivitas dan perubahan aturan dicatat dalam log sistem untuk analisis performa dan keamanan.

  - Prinsip Kerja Keseluruhan

Secara keseluruhan, sistem bekerja dengan prinsip pengendalian jaringan terpusat. Raspberry Pi berfungsi sebagai access point cerdas yang meneruskan data berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Ryu Controller. Modul Dynamic Bandwidth Allocation (DBA) pada controller memastikan bandwidth setiap jenis trafik disesuaikan secara real-time berdasarkan beban jaringan. Sementara itu, modul keamanan dinamis secara terus-menerus memantau pola trafik untuk mendeteksi dan merespons serangan secara otomatis. Kombinasi kedua modul ini memungkinkan sistem untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth sekaligus menjaga keamanan jaringan nirkabel tanpa intervensi manual.

Dengan pendekatan ini, arsitektur SDWN berbasis Raspberry Pi yang dikembangkan mampu memberikan solusi jaringan adaptif, aman, dan efisien, sesuai dengan konsep dan ruang lingkup penelitian yang dijelaskan pada dokumen B100 dan B200.

### 2.3.2 Perancangan Detail

CATATAN: Pilih salah satu dari 5 pilihan berikut sesuai dengan jenis sistem yang dirancang:

- PILIHAN A: Hardware-Software Tanpa Subsistem

- PILIHAN B: Hardware-Software Dengan Subsistem

- PILIHAN C: Hardware Murni Tanpa Subsistem

- PILIHAN D: Hardware Murni Dengan Subsistem

- PILIHAN E: Software Murni Tanpa Subsistem

- PILIHAN F: Software Murni Dengan Subsistem

| Jenis Proposal | Subbab-subbab |
| --- | --- |
| Hardware-Software tanpa Subsistem | • Perancangan • Diagram Blok • Flowchart • Mekanik pendukung • Kemasan • Simulasi • Realisasi • Pengujian |
| Hardware-Software dengan Subsistem | • Diagram Blok Keseluruhan • Subsistem 1 (perancangan diagram blok, flowchart (bila ada prosesor), simulasi, realisasi, pengujian) • Subsistem 2 (perancangan diagram blok, flowchart (bila ada prosesor), simulasi, realisasi, pengujian) • Subsistem N (perancangan diagram blok, flowchart (bila ada prosesor), simulasi, realisasi, pengujian) • Mekanik pendukung sistem keseluruhan • Kemasan sistem keseluruhan • Simulasi sistem keseluruhan • Realisasi sistem keseluruhan • Pengujian sistem keseluruhan |
| Hardware Murni tanpa Subsistem | • Perancangan • Diagram Blok • Mekanik pendukung • Kemasan • Simulasi • Realisasi • Pengujian |
| Hardware Murni dengan Subsistem | • Diagram Blok Keseluruhan • Subsistem 1 (perancangan diagram blok, simulasi, realisasi, pengujian) • Subsistem N (perancangan diagram blok, simulasi, realisasi, pengujian) • Mekanik pendukung keseluruhan • Kemasan sistem keseluruhan • Simulasi sistem keseluruhan • Realisasi sistem keseluruhan • Pengujian sistem keseluruhan |
| Software Murni tanpa Subsistem | • Perancangan Arsitektur/Diagram Blok Proses • Desain data • Desain Antarmuka Pengguna (UI) • Alur kerja sistem/Flowchart • Pengujian |
| Software Murni dengan Subsistem | • Diagram Arsitektur Keseluruhan • Subsistem 1 (perancangan arsitektur, desain data, desain UI, flowchart, pengujian) • Subsistem N (perancangan arsitektur, desain data, desain UI, flowchart, pengujian) • Integrasi sistem keseluruhan • Desain UI sistem keseluruhan • Pengujian sistem keseluruhan |

  - Rencana Implementasi

Pada bagian ini meliputi informasi mengenai strategi pengerjaan TA. Misalnya, implementasi dilakukan secara bertahap dimulai dari perancangan, pembuatan prototipe per subsistem, integrasi, hingga pengujian akhir. Pendekatan ini dapat memudahkan untuk deteksi masalah di setiap tahap dan meminimalkan risiko kegagalan sistem.

### Tahapan Implementasi

Rincian dari tahapan implementasi  penelitian yang dilakukan dijelaskan brikut ini:

- Studi Literatur & Perancangan (Bulan 1): Pengumpulan referensi dan perancangan sistem

- Pengadaan Komponen (Bulan 1-2): Pembelian komponen dan persiapan tools

- Pembuatan Sistem (Bulan 2-3): Implementasi hardware dan software

- Pengujian & Integrasi (Bulan 4): Testing per subsistem dan integrasi keseluruhan

- Evaluasi & Dokumentasi (Bulan 5): Analisis hasil dan penyusunan laporan

### Kebutuhan Sumber Daya dan Rancangan Anggaran Biaya

Peralatan: Komputer, peralatan ukur laboratorium, komponen elektronik/software sesuai BOM.

  - Studi Kelayakan

    - Kelayakan Teknis

Kematangan teknologi dengan detail:

- Teknologi Proven: Teknologi yang sudah terbukti (seperti LoRa untuk IoT) dinilai memiliki risiko teknis rendah

- Teknologi Emerging: Memerlukan assessment mendalam terhadap alat pengembangan dan rekam jejaknya

Ketersediaan Peralatan meliputi:

- Verifikasi ketersediaan alat dan peralatan yang diperlukan (osiloskop, layanan fabrikasi PCB)

- Identifikasi hambatan akses terhadap peralatan khusus (seperti Network Analyzer)

- Rencana alternatif jika peralatan tidak tersedia (rental, outsourcing)

Tugas Akhir yang akan dilakukan juga dapat memiliki beberapa kemungkinan risiko teknis. Misalnya, beberapa risiko signifikan yang telah diidentifikasi di antaranya adalah ketidakcocokan antar modul, kegagalan desain PCB pada iterasi pertama, atau performa sistem yang tidak memenuhi spesifikasi. Untuk setiap risiko, telah disusun rencana mitigasi yang jelas, seperti melakukan simulasi desain secara intensif sebelum fabrikasi, merancang prototipe bertahap (modular), serta menyiapkan jadwal buffer time untuk mengakomodasi iterasi pengujian dan perbaikan, sehingga memastikan proyek tetap berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan.

    - Kelayakan Ekonomi

Aspek ekonomi menganalisis kesesuaian antara biaya yang diperlukan dengan manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan tugas akhir ini. Estimasi anggaran untuk pelaksanaan tugas akhir ini harus disusun dengan mempertimbangkan komponen-komponen utama seperti pembelian komponen elektronik, biaya fabrikasi PCB, pembelian sensor dan aktuator, serta biaya pencetakan laporan. Analisis cost-benefit sederhana juga dapat menunjukkan bahwa nilai ilmiah dan pengalaman yang didapat dari keberhasilan TA ini jauh lebih besar dibandingkan dengan investasi biaya yang dikeluarkan, sehingga secara ekonomi proyek ini layak untuk dilaksanakan.

    - Kelayakan Regulasi

Aspek ini memastikan bahwa pelaksanaan penelitian dan produk yang dihasilkan mematuhi semua aturan yang berlaku. Secara lebih detail, Tugas akhir ini harus dapat memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku, baik di tingkat universitas, nasional, maupun internasional. Hal ini termasuk mematuhi standar etika penelitian (jika melibatkan subjek manusia atau data pribadi), dan regulasi teknis perangkat elektronik seperti batasan level daya pancar frekuensi radio yang mengacu pada standar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia. Selain itu, semua penggunaan sumber daya perangkat lunak (software) akan menggunakan lisensi yang sah (legal) untuk menghindari pelanggaran hak cipta.