POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

PROGRAM STUDI D3/D4- TEKNIK TELEKOMUNIKASI

Jln. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234,

Telepon (022) 2013789, Fax. (022) 2013889

Lembar Sampul Dokumen

| Judul Dokumen | Spesifikasi Sistem |
| --- | --- |
| Jenis Dokumen | B400 |
| Nomor Dokumen | B400 – 01 |
| Nomor Revisi | - |
| Nama File | B3400 _ Yanuardi _Spesifikasi Sistem |
| Tanggal Penerbitan | Mengikuti Timeline Proposal |
| Unit Penerbit | Kelas |
| Jumlah Halaman |  |

| Data Pengusul |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pengusul | Nama |  | NIM |  |
| Mahasiswa D3/D4-Teknik Telekomunikasi | Yanuardi |  | 221344031 |  |
|  | Tanggal | Mengikuti Timeline Proposal | Tanda Tangan |  |
| Lembaga | Politeknik Negeri Bandung |  |  |  |
| Alamat | Jln. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234, |  |  |  |
| Telepon : 022-2013789 | Fax : 022-2013889 |  | Email : polban@polban.ac.id |  |

# Daftar Isi

Daftar Isi	i

Daftar Gambar	ii

Daftar Tabel	ii

1. Pengantar	1

1.1	Ringkasan Isi Dokumen	1

1.2	Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen	1

2. Perancangan Sistem	1

2.1.	Pendahuluan	1

2.2.	Analisis Kebutuhan	1

2.2.1 Kebutuhan Fungsional	1

2.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional	2

2.2.3 Pengumpulan Data	2

2.2.4 Batasan Perancangan	2

2.3 Rancangan Sistem/Produk/Metodologi	2

2.3.1 Diagram Blok dan Prinsip Kerja	2

2.3.2 Perancangan Detail	3

2.4	Rencana Implementasi	5

2.4.1 Tahapan Implementasi	6

2.4.2 Kebutuhan Sumber Daya dan Rancangan Anggaran Biaya	6

2.5	Studi Kelayakan	6

2.5.1 Kelayakan Teknis	6

2.5.2 Kelayakan Ekonomi	7

2.5.3 Kelayakan Regulasi	7

# Daftar Gambar

# Daftar Tabel

# 1. Pengantar

## Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen B400 memuat uraian lengkap mengenai implementasi sistem yang telah dirancang pada dokumen sebelumnya, meliputi spesifikasi teknis setiap subsistem, langkah realisasi, proses integrasi, serta pengujian performansi sistem. Dokumen ini menjelaskan bagaimana rancangan arsitektur pada B100, detail metodologi pada B200, dan perancangan teknis pada B300 diwujudkan menjadi sistem yang berfungsi secara menyeluruh. Seluruh komponen, termasuk akses poin berbasis Raspberry Pi dengan Wi-Fi dongle AC600, controller Ryu sebagai control plane, serta modul monitoring dan logging, dijabarkan implementasinya secara struktural dan terukur. Selain itu, dokumen ini menyajikan hasil pengujian fungsional dan performansi untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan QoS dan keamanan sesuai tujuan tugas akhir.

## Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Spesifikasi teknis sistem SDWN yang dikembangkan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Data Plane, Control Plane, serta Monitoring & Logging. Seluruh parameter yang disajikan merupakan target performa yang ingin dicapai setelah sistem direalisasikan dan diuji. Setiap nilai ditetapkan secara terukur agar hasilnya dapat divalidasi melalui pengujian langsung menggunakan alat seperti iPerf3, Wireshark, dan modul statistik OpenFlow.

# 2. Spesifikasi Teknis yang Ditargetkan

Spesifikasi teknis yang ditetapkan pada sistem SDWN ini disusun berdasarkan kemampuan perangkat yang digunakan, yaitu Raspberry Pi sebagai Data Plane, Ryu Controller pada Control Plane, serta dashboard sederhana untuk Monitoring & Logging. Setiap parameter dituliskan secara terukur agar dapat divalidasi melalui proses pengujian. Nilai-nilai yang disajikan merupakan target realistis yang dapat dicapai pada implementasi skala kecil.

- Spesifikasi Teknis Data Plane (Raspberry Pi + OVS + Wi-Fi Dongle)

Pada subsistem Data Plane, Raspberry Pi yang dilengkapi Open vSwitch dan dongle Wi-Fi AC600 ditargetkan mampu menyediakan throughput pada kisaran 15–35 Mbps, sesuai performa umum perangkat kelas menengah dalam mode Access Point di lingkungan indoor. Latensi jaringan pada kondisi trafik normal diarahkan berada pada rentang 20–40 ms, dengan nilai jitter tidak lebih dari 20 ms untuk menjaga stabilitas layanan prioritas. Nilai packet loss ditetapkan maksimum 5% selama tidak terjadi serangan atau lonjakan trafik ekstrem. Selain itu, Raspberry Pi harus mampu mengirimkan statistik OpenFlow ke controller dengan interval 1–2 detik agar proses pengambilan keputusan di Control Plane tetap responsif.

- Spesifikasi Teknis Control Plane (Ryu Controller, QoS Adaptif, dan Security)

Pada subsistem Control Plane, waktu pemasangan flow rule ditargetkan berada pada kisaran 150–300 ms, yang merupakan rentang wajar untuk sistem berbasis Python dan Open vSwitch. Respons modul QoS adaptif diarahkan untuk menyesuaikan konfigurasi bandwidth dalam 2–4 detik setelah menerima statistik terbaru. Ketepatan pengaturan bandwidth diperkirakan memiliki deviasi sekitar 20–30% karena keterbatasan meter table pada OVS. Sistem deteksi anomali ditargetkan mampu mengenali pola trafik mencurigakan dalam 3–6 detik, sedangkan efektivitas mitigasi diarahkan untuk mampu mengurangi minimal 60% trafik berbahaya yang masuk ke jaringan.

- Spesifikasi Teknis Monitoring & Logging

Pada subsistem Monitoring & Logging, dashboard ditargetkan memperbarui tampilan metrik jaringan setiap 4–6 detik dengan waktu pemrosesan grafik tidak lebih dari 300 ms. Tingkat ketepatan visualisasi diarahkan memiliki penyimpangan maksimum 15% dibanding nilai aktual di controller, yang dipengaruhi oleh interval polling dan jeda pemrosesan data. Dengan spesifikasi ini, dashboard mampu menampilkan kondisi jaringan secara cukup akurat untuk tujuan pemantauan.

- Spesifikasi Sistem Keseluruhan

Pada level keseluruhan sistem, keberlangsungan operasi ditargetkan mencapai uptime minimal 85% selama periode pengujian, mempertimbangkan karakteristik Raspberry Pi yang sensitif terhadap panas dan beban tinggi. Setelah mekanisme QoS dijalankan, layanan prioritas ditargetkan mempertahankan latensi end-to-end tidak lebih dari 80 ms. Pada kondisi serangan atau beban berat, throughput layanan prioritas harus tetap berada pada minimal 50% dari nilai normal. Sementara itu, total waktu propagasi data mulai dari Data Plane menuju Controller hingga tampil di Dashboard ditetapkan berada pada kisaran 0,5–1 detik, sehingga sistem tetap dapat memberikan respons secara real-time.

| Komponen / Area | Parameter Teknis | Target Realistis | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Plane (Raspberry Pi + OVS + Dongle AC600) | Throughput | 15–35 Mbps | Realistis untuk dongle AC600 pada mode AP indoor. |
|  | Latensi | 20–40 ms | Kondisi normal pada trafik sedang. |
|  | Jitter | ≤ 20 ms | Untuk stabilitas layanan prioritas. |
|  | Packet Loss | ≤ 5% | Pada trafik normal tanpa serangan. |
|  | Interval pengiriman statistik | 1–2 detik | Pengiriman OpenFlow Stats ke controller. |
| Control Plane (Ryu Controller + Modul QoS + Modul Keamanan) | Waktu pemasangan flow rule | 150–300 ms | Delay wajar Python + OVS. |
|  | Respons QoS adaptif | 2–4 detik | Waktu penyesuaian setelah statistik diterima. |
|  | Ketepatan pembatasan bandwidth | Deviasi ±20–30% | Keterbatasan meter table OVS. |
|  | Waktu deteksi anomali | 3–6 detik | Menggunakan rule-based detection. |
|  | Efektivitas mitigasi | ≥ 60% trafik berbahaya terfilter | Realistis untuk sistem sederhana. |
| Monitoring & Logging | Interval refresh dashboard | 4–6 detik | Dashboard mengakses data langsung dari controller (REST/API). |
|  | Waktu pemrosesan data grafik | ≤ 300 ms | Visualisasi metrik ringan (latency/throughput/anomali). |
|  | Ketepatan tampilan metrik | Deviasi ≤ 15% | Dipengaruhi delay jaringan dan interval polling. |
| Kinerja Sistem Secara Keseluruhan | Uptime selama pengujian | ≥ 85% | Raspberry Pi rentan panas/overload. |
|  | Latensi layanan prioritas pasca QoS | ≤ 80 ms | Setelah penerapan DBA. |
|  | Throughput layanan prioritas saat serangan | ≥ 50%pp dari throughput normal | Efektivitas mitigasi serangan ringan–sedang. |
|  | Total delay (data → controller → dashboard) | 0,5 – 1 detik | Realistis untuk SDWN skala kecil. |