Analisis Risiko dan Penerapan K3 pada Rancang Bangun Sistem Kontrol Pintu Otomatis Drone di PT. Solusi Intek Indonesia

Pendahuluan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah elemen vital dalam setiap aktivitas rekayasa, termasuk dalam pengembangan sistem kendali elektronika. Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Solusi Intek Indonesia (SII), saya terlibat langsung dalam proyek "Rancang Bangun Sistem Kontrol Pintu Otomatis Ganda dengan Mekanisme Docking Charging". Proyek ini melibatkan penggunaan tegangan listrik DC hingga 30V, penyolderan komponen, serta perakitan mekanis motor stepper. Di sisi lain, PT. SII memiliki kebijakan K3 yang ketat dengan target Zero Fatality dan budaya 5R. Esai ini akan menganalisis risiko yang saya hadapi selama pengerjaan proyek tersebut dan bagaimana standar K3 perusahaan diterapkan untuk memitigasi risiko tersebut.

1. Identifikasi Risiko Berdasarkan pengalaman saya dalam merakit controller pintu otomatis dan materi Safety Induction perusahaan, berikut adalah identifikasi risiko menggunakan metode Checklists dan observasi lapangan:

- Risiko Elektrikal: Potensi korsleting (short circuit) atau sengatan listrik saat menguji driver motor TB6600 dan Power Supply 30V. Risiko kerusakan mikrokontroler Arduino Mega akibat lonjakan arus balik (back-EMF) dari motor.

- Risiko Mekanis: Bahaya jari terjepit saat pengujian pergerakan motor stepper HUIYINN dan mekanisme pintu ganda. Risiko terkena sisi tajam PCB atau plat logam saat proses perakitan (mounting).

- Risiko Kimia & Pernapasan: Paparan asap timah (solder fumes) saat merakit komponen Optocoupler PC817 dan terminal blok pada PCB, serta debu material saat proses pengeboran enclosure.

- Risiko Lingkungan Kerja: Area kerja yang berantakan (cluttered) oleh kabel jumper dan peralatan solder yang panas berpotensi menyebabkan tersandung atau luka bakar, yang bertentangan dengan prinsip 5R perusahaan.

2. Analisis Kualitatif Risiko Analisis ini memetakan risiko berdasarkan pengalaman saya selama proses debugging dan perakitan alat di workshop.

Tabel Matriks Risiko:

| No | Risiko | Kemungkinan | Dampak | Tingkat Risiko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kerusakan komponen akibat Short Circuit | Sedang (Medium) | Tinggi (Major) | Tinggi (High) |
| 2 | Luka bakar ringan akibat Solder | Tinggi (High) | Rendah (Minor) | Sedang (Medium) |
| 3 | Jari terjepit mekanisme motor stepper | Sedang (Medium) | Sedang (Moderate) | Sedang (Medium) |
| 4 | Gangguan pernapasan (asap solder) | Tinggi (High) | Sedang (Moderate) | Tinggi (High) |

Keterangan: Risiko kerusakan komponen dikategorikan tinggi karena dapat menghambat timeline proyek magang secara signifikan, sementara risiko pernapasan menjadi perhatian karena intensitas penyolderan yang sering.

3. Analisis Kuantitatif Risiko Menggunakan metode Expected Monetary Value (EMV), berikut adalah estimasi dampak finansial jika risiko terjadi pada perangkat keras yang saya kembangkan:

Tabel Expected Monetary Value (EMV):

| Risiko | Probabilitas (%) | Dampak Finansial (Estimasi) | EMV (IDR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Terbakarnya Driver Motor TB6600 & Arduino | 20% | Rp 800.000 | Rp 160.000 |
| Kerusakan Motor Stepper akibat Stalling | 10% | Rp 1.500.000 | Rp 150.000 |
| Kecelakaan kerja ringan (Luka Bakar/Gores) | 30% | Rp 300.000 (P3K/Klinik) | Rp 90.000 |
| Total Exposure |  |  | Rp 400.000 |

Analisis: Meskipun nilai nominal terlihat kecil dibanding proyek besar, kerusakan pada komponen utama (Motor/Driver) akan sangat merugikan dari sisi waktu pengerjaan laporan magang.

4. Analisis Dampak Risiko Jika risiko-risiko di atas tidak ditangani, dampaknya terhadap proyek "Sistem Kontrol Pintu Otomatis" adalah:

- Dampak Teknis: Kegagalan fungsi docking charging. Jika relay pengisian daya aktif di saat yang salah akibat noise atau korsleting, hal ini dapat merusak baterai drone yang harganya mahal.

- Dampak Proyek: Keterlambatan penyelesaian tugas akhir magang. Penggantian komponen seperti Arduino Mega atau Driver Stepper membutuhkan waktu pengadaan ulang.

- Dampak Kesehatan: Paparan asap solder jangka panjang tanpa ventilasi yang baik dapat menyebabkan iritasi mata dan gangguan saluran pernapasan.

5. Analisis Respon Risiko Strategi penanganan risiko ini menggabungkan solusi teknis (rekayasa) yang saya terapkan dalam laporan magang dan kepatuhan terhadap aturan K3 PT. Solusi Intek Indonesia:

- Mitigation (Mitigasi Teknis):

  - Menerapkan Isolasi Optocoupler (PC817): Sesuai laporan teknis saya, komponen ini dipasang untuk memisahkan sinyal logika (5V) dari tegangan motor (30V), memitigasi risiko kerusakan mikrokontroler akibat lonjakan arus.

  - Menggunakan Limit Switch: Sebagai proteksi mekanis agar motor berhenti otomatis saat mencapai batas, mencegah kerusakan mekanis pada pintu.

- Mitigation (Mitigasi K3 & APD):

  - Menggunakan kacamata pelindung (Safety Glasses) saat melakukan penyolderan dan pemotongan kabel, serta masker respirator untuk menyaring asap timah (sesuai standar APD di materi induksi).

  - Menerapkan budaya 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin): Memastikan meja kerja bersih dari sisa potongan kabel dan timah agar tidak menyebabkan korsleting.

- Avoidance (Penghindaran):

  - Melakukan pengecekan koneksi kabel (continuity test) sebelum menyalakan power supply 30V untuk menghindari hubungan arus pendek.

  - Mematuhi aturan "Kerja Aman dengan Power Tools" dari perusahaan saat menggunakan bor atau alat potong untuk casing kontroler.

Kesimpulan Pengalaman magang di PT. Solusi Intek Indonesia mengajarkan bahwa K3 tidak hanya berlaku untuk pekerjaan konstruksi berat, tetapi juga sangat krusial dalam rekayasa elektronika dan otomasi. Penerapan safety induction perusahaan, seperti penggunaan APD dan budaya 5R, sangat membantu saya dalam meminimalisir risiko kecelakaan saat merakit sistem kontrol pintu otomatis. Selain itu, integrasi aspek keselamatan ke dalam desain alat—seperti penggunaan optocoupler dan limit switch—menunjukkan bahwa safety adalah bagian tak terpisahkan dari kualitas sebuah produk rekayasa. Ke depannya, disarankan agar setiap stasiun kerja penyolderan dilengkapi dengan fume extractor (penghisap asap) portabel untuk meningkatkan kesehatan kerja.