# POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

PROGRAM STUDI D4 - TEKNIK ELEKTRONIKA

Jln. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234, Telepon (022) 2013789, Fax. (022) 2013889

# Lembar Sampul Dokumen

| Judul Dokumen | Tinjauan Pustaka |
| --- | --- |
| Jenis Dokumen | B200 |
| Nomor Dokumen | B200 – 01 |
| Nomor Revisi | - |
| Nama File | B200_Yanuardi _Tinjauan Pustaka |
| Tanggal Penerbitan | Mengikuti Timeline Proposal |
| Unit Penerbit | Kelas |
| Jumlah Halaman |  |

| Data Pengusul |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pengusul | Nama |  | NIM |  |
| Mahasiswa D4-Teknik Telekomunikasi | Yanuardi |  | 221344031 |  |
|  | Tanggal | 06 Oktober 2025 | Tanda Tangan |  |
| Lembaga | Politeknik Negeri Bandung |  |  |  |
| Alamat | Jln. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234, |  |  |  |
| Telepon : 022-2013789 | Fax : 022-2013889 |  | Email : polban@polban.ac.id |  |

# DAFTAR ISI

Lembar Sampul Dokumen	i

DAFTAR ISI	ii

1.	Pengantar	1

1.1	Ringkasan Isi Dokumen	1

1.2	Tujuan Penulisan	1

2.	Tinjauan Pustaka	1

2.1.	Publikasi-Publikasi Capaian Terkini (State-of-the-Art)	1

2.2.	Publikasi-Publikasi Eksternal yang Paling Relevan	4

2.3.	Publikasi-Publikasi Internal yang Paling Relevan	5

2.4.	Publikasi-Publikasi Pendukung	6

2.5.	Metoda/Prinsip Kerja Penelitian yang Diusulkan dan Perbandingannya dengan yang Sudah Ada.	8

3.	Referensi	11

# Pengantar

## Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen B200 ini berisikan kajian pustaka yang memuat teori, hasil penelitian terdahulu, dan referensi ilmiah yang relevan untuk mendukung penelitian.

## Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Dokumen B200 ini adalah untuk memberikan dasar teoritis yang kuat melalui kajian pustaka yang mencakup publikasi-publikasi capaian terkini, publikasi-publikasi eksternal yang paling relevan, publikasi-publikasi internal yang paling relevan, publikasi-publikasi pendukung, metoda atau prinsip kerja penelitian yang diusulkan dan perbandingannya dengan yang sudah ada.

# Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam dokumen penelitian harus mencakup referensi yang terbaru (3-5 tahun terakhir) dan relevan dengan topik yang sedang diteliti. Penulisan dilakukan dalam bentuk paragraf, bukan butir atau nomor. Setiap referensi yang digunakan perlu dijelaskan ciri-cirinya serta kekurangan solusi yang diajukan terkait topik penelitian. Pada akhir tinjauan pustaka, perlu dijelaskan topik yang diusulkan dan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Pengutipan referensi harus mengikuti format IEEE, dan jika diletakkan di akhir kalimat, tanda titik ditempatkan setelah pengutipan. Tools umum seperti compiler atau database tidak perlu dijelaskan. Di akhir tinjauan pustaka, harus disajikan Tabel Posisi Penelitian yang memuat perbandingan referensi yang digunakan, mencakup nomor, tahun, nama penulis, judul referensi, jenis publikasi, metode yang digunakan, hasil, dan kekurangan.

## Publikasi-Publikasi Capaian Terkini (State-of-the-Art)

- B. Babayigit dalam artikelnya "Survey Studies of Software-Defined Networking" melakukan survei mendalam tentang perkembangan teknologi SDN dan SDWN yang menitikberatkan pada aspek pengelolaan QoS adaptif dan mekanisme keamanan dinamis [1]. Tulisan ini menjelaskan bagaimana pengaturan jaringan secara real-time dengan perangkat edge seperti Raspberry Pi dapat meningkatkan performa layanan dan melindungi jaringan dari ancaman keamanan. Penelitian ini menekankan pentingnya sistem pengelolaan yang responsif untuk menjawab kebutuhan trafik dinamis serta menjaga integritas jaringan secara menyeluruh dalam konteks SDWN yang berkembang.

- K. T. Mehmood melalui artikelnya "Enhancing QoS of Telecom Networks through Server Load Balancing in SDN" mengkaji penerapan load balancing otomatis yang ditenagai oleh controller SDN guna meningkatkan kualitas layanan jaringan telekomunikasi [2]. Studi ini menyoroti bagaimana pengaturan trafik adaptif yang mempertimbangkan kondisi jaringan saat itu mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan menjaga kestabilan layanan, terutama untuk trafik dengan prioritas tinggi. Temuan ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan QoS adaptif di SDWN berbasis Raspberry Pi, terutama untuk aplikasi real-time seperti konferensi video dan suara.

- Hamid et al., "Enhancing Network Administration Through Raspberry Pi-Driven Wi-Fi Analytics," Pakistan Journal of Life and Social Sciences, 2024.
Penelitian ini menggunakan Raspberry Pi sebagai perangkat utama untuk menganalisis performa jaringan Wi-Fi secara real-time dengan metrik seperti latency, jitter, dan packet loss. Sistem ini juga dilengkapi dengan mekanisme peringatan dini kepada administrator ketika kualitas jaringan menurun, sehingga memberikan monitoring QoS yang adaptif dan responsif [3]. Studi ini menegaskan peran vital Raspberry Pi dalam mendukung pengelolaan jaringan yang lebih cerdas dan aman.

- Analisis dan Implementasi Raspberry Pi Based Wireless Access Point and User Access Notification Using Telegram, Jurnal Ilmiah Teknik Elektro dan Komputer (JITEK), 2022.
Artikel ini membahas implementasi access point berbasis Raspberry Pi dengan pengukuran QoS pada trafik jaringan seperti packet loss, throughput, dan latency [4]. Selain itu, adanya fitur notifikasi pengguna yang terhubung melalui Telegram memberikan mekanisme monitoring keamanan dan interaksi langsung dengan network administrator. Hal ini menunjukkan integrasi QoS dan keamanan yang efektif pada jaringan nirkabel SDWN berbasis Raspberry Pi.

## Publikasi-Publikasi Eksternal yang Paling Relevan

Marzuqi, Virgono, dan Negara dalam makalah "Implementation model architecture software defined network using raspberry Pi: a review paper" mengkaji penerapan arsitektur Software Defined Network (SDN) pada perangkat low-cost berbasis single board komputer, khususnya Raspberry Pi [5]. Mereka menunjukkan pemisahan antara control plane dan data plane menggunakan OpenFlow sebagai protokol utama, di mana Raspberry Pi berperan sebagai controller yang mengelola jaringan secara terpusat. Studi ini juga menguji performa sistem melalui pengukuran Quality of Service (QoS) berdasarkan standar ITU-T G.1010, dengan hasil bahwa Raspberry Pi memadai untuk penerapan kontrol jaringan yang fleksibel dan terotomatisasi. Artikel ini memperkuat relevansi Raspberry Pi sebagai platform eksperimen dan solusi hemat biaya untuk SDN, sekaligus membuka peluang untuk integrasi modul keamanan serta pengelolaan QoS adaptif dan dinamis pada jaringan skala kecil hingga menengah.

Pada artikel “Adaptive quality of service for packet loss reduction using OpenFlow meters,” Deo et al. memperkenalkan algoritma baru yang dirancang untuk pengelolaan Quality of Service (QoS) adaptif di jaringan berbasis SDN dengan memanfaatkan kemampuan monitoring statistik real-time dari OpenFlow controller [6]. Algoritma ini secara dinamis mengalokasikan dan mendistribusikan bandwidth antar kelas QoS, berdasarkan kebutuhan trafik aktual tiap kelas, sehingga dapat meminimalisasi packet loss tanpa mengorbankan throughput. Rancangannya memungkinkan setiap kelas QoS yang kelebihan atau kekurangan bandwidth untuk meminjamkan atau meminjam sumber daya agar pemanfaatan link selalu optimal. Pengujian dilakukan melalui simulasi Mininet yang meniru situasi nyata jaringan, di mana aplikasi controller Ryu digunakan untuk mengimplementasikan logika alokasi bandwidth secara real-time. Hasil eksperimen membuktikan bahwa pendekatan ini menghasilkan throughput lebih tinggi dan packet loss lebih rendah dibanding algoritma QoS adaptif konvensional, bahkan dalam kondisi trafik yang berubah-ubah dan bursty. Konsep serta metodologi pada penelitian ini sangat relevan dan penting untuk pengembangan sistem SDWN berbasis Raspberry Pi yang membutuhkan QoS adaptif dan dapat merespons dinamika trafik maupun kondisi jaringan secara otomatis dan terpusat.

## Publikasi-Publikasi Internal yang Paling Relevan

Dalam publikasi "Implementasi Switch Openflow Dengan Menggunakan Raspberry Pi Dalam Jaringan SDN" oleh Firman Aprianto, Taviv Sutisna, dan Taufik Irfan yang dipublikasikan pada Prosiding The 13th Industrial Research Workshop and National Seminar (2022), dikembangkan implementasi switch OpenFlow menggunakan Raspberry Pi sebagai data plane dalam jaringan Software Defined Networking (SDN) sederhana dengan OpenDayLight sebagai controller [7]. Penelitian ini menguji Quality of Service (QoS) jaringan dengan pengukuran delay, jitter, packet loss, dan throughput pada topologi yang dirancang menggunakan Raspberry Pi sebagai switch OpenFlow. Hasil pengujian menunjukkan delay rata-rata maksimum sebesar 20,7 ms, jitter maksimum 9,54 ms, packet loss sangat rendah sebesar 0,016, dan throughput rata-rata mencapai 3,665 Mbps, yang masuk kategori sangat baik berdasarkan standar TIPHON. Capaian ini membuktikan bahwa Raspberry Pi mampu berperan efektif sebagai switch OpenFlow pada SDN dalam meningkatkan performa jaringan, serta membuka peluang pengembangan lebih lanjut untuk integrasi QoS adaptif dan mekanisme keamanan dinamis sesuai kebutuhan jaringan nirkabel yang kompleks.

## Publikasi-Publikasi Pendukung

I. Ali, S. Hong, dan T. Cheung, “Quality of Service and Congestion Control in Software-Defined Networking Using Policy-Based Routing,” Applied Sciences, vol. 14, no. 6, 2024. Artikel ini mengusulkan mekanisme Quality of Service (QoS) adaptif pada arsitektur Software-Defined Networking (SDN) melalui penerapan policy-based routing (PBR) untuk mengatasi kemacetan jaringan dan menjaga kestabilan performa layanan [8]. Penelitian ini mengombinasikan fungsi pengendalian jalur dengan kebijakan prioritas trafik berbasis aturan yang diterapkan langsung oleh controller SDN. Hasil eksperimen menunjukkan peningkatan efisiensi pengelolaan bandwidth dan penurunan delay secara signifikan tanpa perlu melakukan path rerouting yang kompleks. Kajian ini menjadi rujukan penting dalam perancangan modul QoS adaptif pada sistem SDWN berbasis Raspberry Pi, karena prinsip pengaturan prioritas trafik dan pembatasan laju berbasis kebijakan digunakan untuk menjaga performa jaringan pada kondisi beban dinamis.

H. Cheng et al., “A Compatible OpenFlow Platform for Enabling Security-enhanced SDN Functions,” Wireless Communications and Mobile Computing, 2018.
Publikasi ini mendesain platform OpenFlow berbasis Raspberry Pi yang mendukung pengujian modul kriptografi dan evaluasi protokol keamanan SDN dengan overhead rendah [9]. Karya ini bermanfaat untuk dokumentasi dan rujukan pengembangan fitur keamanan dinamis pada jaringan SDWN.

Dalam A Systematic Review of Quality of Services (QoS) in Software Defined Networking (SDN) oleh S. K. Keshari, V. Kansal, dan S. Kumar, disajikan analisis menyeluruh mengenai tantangan QoS dalam arsitektur SDN, meliputi aspek penempatan controller, load balancing, reliabilitas, dan konsistensi antar controller dalam jaringan terdistribusi [10]. Kajian ini membantu dalam memahami bagaimana parameter QoS (latensi, throughput, paket kehilangan) dapat dipengaruhi oleh desain topologi SDN dan pemilihan node kontrol, yang menjadi landasan teoretis untuk merancang modul QoS adaptif dalam penelitian ini.

Dalam A Survey of SDN Security Research oleh M. Coughlin, ditekankan bahwa meskipun arsitektur SDN menjanjikan fleksibilitas, muncul pula vektor serangan baru seperti overloading kanal kontrol, serangan DDoS terhadap controller, serta ancaman pada komunikasi antara data plane dan control plane [11]. Publikasi ini berguna sebagai acuan dalam mengenali kelemahan keamanan SDN yang harus diperkuat melalui modul keamanan dinamis di penelitianmu.

Juliana Arevalo-Herrera dkk. dalam Assessing SDN Controller Vulnerabilities: A Survey on Attack Typologies, Detection Mechanisms, Controller Selection, and Dataset Application in Machine Learning memaparkan taksonomi serangan terhadap controller SDN, strategi deteksi (statistik, machine learning), serta evaluasi jenis controller yang paling rentan [12]. Studi ini relevan untuk desain module keamanan di kontrolernya (mis. memilih controller yang aman, menambahkan deteksi dinamis) agar sistemmu tahan terhadap serangan internal maupun eksternal.

Dalam publikasi A QoS-Based Routing Algorithm over Software Defined Network, Elbasheer dan rekan mengusulkan algoritma routing dinamis berbasis QoS tanpa pendekatan Machine Learning [13] Algoritma ini memanfaatkan pengumpulan statistik jaringan real-time dari controller SDN untuk menentukan jalur transmisi terbaik berdasarkan parameter delay, bandwidth, dan packet loss. Proses pemilihan jalur dilakukan menggunakan metode multi-constraint path selection, di mana controller menghitung bobot jalur optimal dan mengatur flow rules secara dinamis. Hasil eksperimen menunjukkan peningkatan throughput dan penurunan packet loss dibandingkan metode statis. Penelitian ini relevan dengan rancangan sistem Tugas Akhir karena prinsip pengaturan jalur dan prioritas trafik QoS secara adaptif dapat diterapkan langsung pada sistem berbasis Raspberry Pi dengan integrasi modul QoS adaptif.

Tupakula, U., Varadharajan, V., dan Karmakar, K. K., Attack Detection on the Software Defined Networking Switches, IEEE Conference on Network Softwarization (NetSoft), 2020, mengembangkan Switch Security Application (SSA) sebagai modul keamanan tambahan untuk controller SDN guna mendeteksi manipulasi pada switch di lapisan data plane [14]. Sistem menggunakan Trusted Platform Module (TPM) attestation dan validasi flow rules untuk menjamin integritas konfigurasi jaringan. Publikasi ini menjadi rujukan dalam perancangan keamanan dinamis berbasis verifikasi status pada SDWN berbasis Raspberry Pi.

Ait Oulahyane, H., Bahnasse, A., Bakali, A. et al., Secure Model for Dynamic Access Control and Unreliable Access Point Detection: Enhancing QoS Through SDN in Wireless Networks, SN Computer Science, vol. 5, article 88, 2024, menjelaskan model keamanan dinamis pada jaringan SDN nirkabel melalui mekanisme kontrol akses dan deteksi access point tidak andal [15]. Penelitian ini menjadi acuan dalam perancangan keamanan dinamis pada sistem SDWN berbasis Raspberry Pi karena mengombinasikan access control adaptif dengan pemeliharaan QoS jaringan.

## Metoda/Prinsip Kerja Penelitian yang Diusulkan dan Perbandingannya dengan yang Sudah Ada.

Metode yang diusulkan dalam penelitian ini berfokus pada pengembangan Sistem Software Defined Wireless Network (SDWN) berbasis Raspberry Pi dengan dua komponen utama, yaitu modul QoS adaptif dan modul keamanan dinamis. Arsitektur sistem terdiri atas laptop sebagai controller SDN dan Raspberry Pi sebagai node data plane, di mana controller yang dijalankan pada laptop berperan sebagai pusat pengendali jaringan untuk mengatur lalu lintas, memantau kondisi, serta mengelola kebijakan QoS dan keamanan secara terpusat melalui protokol OpenFlow. Blok utama sistem meliputi Raspberry Pi sebagai node data plane yang berfungsi sebagai OpenFlow switch dengan Open vSwitch (OVS) untuk meneruskan paket sesuai aturan dari controller, laptop sebagai control plane yang menjalankan Ryu Controller untuk mengatur flow table, melakukan analisis trafik, dan menerapkan kebijakan QoS adaptif serta validasi keamanan dinamis, modul QoS Adaptive Engine yang mengelola alokasi bandwidth berdasarkan kondisi trafik dengan penyesuaian parameter queue weight dan token bucket agar prioritas setiap jenis trafik tetap proporsional terhadap kebutuhan layanan, serta modul Dynamic Security Engine yang memverifikasi integritas flow table pada setiap node dan membandingkannya dengan data referensi di controller guna memastikan konsistensi konfigurasi jaringan.

Alur kerja sistem dimulai ketika paket data diterima oleh Raspberry Pi pada lapisan data plane. Open vSwitch melakukan pencocokan terhadap flow entry yang tersedia, dan apabila tidak ditemukan aturan yang sesuai, paket diteruskan ke controller pada laptop untuk diproses lebih lanjut. Controller menganalisis trafik, menentukan kebijakan QoS yang tepat, dan memperbarui flow table pada node terkait, sehingga pembaruan ini dapat menjaga kestabilan throughput, menekan packet loss, dan mempertahankan latency pada nilai optimal. Secara paralel, Dynamic Security Engine pada controller melaksanakan pemeriksaan berkala terhadap flow table dari seluruh node. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan catatan referensi yang tersimpan di controller, dan setiap ketidaksesuaian antara data aktual dan data referensi dianggap sebagai pelanggaran integritas, sehingga sistem segera mengembalikan aturan ke kondisi aman untuk memastikan kestabilan konfigurasi jaringan.

Mekanisme adaptasi QoS pada penelitian ini menggunakan prinsip policy-based routing (PBR) sebagaimana dijelaskan oleh Ali, Hong, dan Cheung [8]. Sistem yang diusulkan tidak melakukan pengalihan jalur komunikasi, melainkan mengatur ulang prioritas antrian dan batas bandwidth langsung pada node Raspberry Pi, sehingga memungkinkan pengaturan trafik secara efisien sesuai variasi beban jaringan tanpa menambah kompleksitas implementasi. Pendekatan ini juga didukung oleh metode routing dinamis berbasis QoS dari Elbasheer et al. [13], yang memanfaatkan statistik jaringan real-time untuk menentukan jalur optimal, sehingga sistem mampu menyesuaikan jalur dan alokasi sumber daya secara adaptif. Dari sisi keamanan, penelitian ini mengadaptasi konsep validasi status yang dikemukakan oleh Tupakula, Varadharajan, dan Karmakar [14], serta pendekatan keamanan berbasis Raspberry Pi dari H. Cheng et al. [9]. Berbeda dengan penggunaan Trusted Platform Module (TPM) yang memerlukan perangkat keras khusus, sistem ini menerapkan metode software-based attestation menggunakan perbandingan checksum dan flow log untuk menjaga integritas flow table, sehingga memberikan perlindungan terhadap manipulasi konfigurasi sambil tetap mempertahankan efisiensi sumber daya perangkat.

Perbandingan terhadap publikasi sebelumnya menunjukkan beberapa perbedaan penting. Ali et al. [8] menekankan rerouting adaptif di infrastruktur SDN skala besar menggunakan RouteFlow–Quagga, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pengendalian QoS di tingkat node Raspberry Pi dengan controller berbasis laptop untuk lingkungan eksperimen berskala kecil. Tupakula et al. [14] fokus pada deteksi manipulasi flow rules dengan TPM untuk sistem industri, sementara penelitian ini menggunakan software-based attestation yang lebih ringan. H. Cheng et al. [9] menyediakan platform evaluasi protokol keamanan SDN berbasis Raspberry Pi, namun belum mengintegrasikan QoS adaptif. Sementara itu, Elbasheer et al. [13] menekankan routing dinamis berbasis statistik, yang diadaptasi dalam penelitian ini untuk meningkatkan respons adaptif terhadap variasi trafik sambil tetap mempertahankan keamanan.

Keunggulan utama sistem yang diusulkan terletak pada integrasi langsung antara pengelolaan QoS adaptif dan keamanan dinamis dalam satu kerangka kerja SDWN dengan pemisahan control plane dan data plane yang jelas. Pendekatan ini menjaga performa jaringan terhadap perubahan trafik sekaligus memastikan keamanan konfigurasi secara berkelanjutan. Sistem dirancang agar efisien, stabil, dan mudah direplikasi untuk kebutuhan penelitian, lingkungan laboratorium, maupun implementasi jaringan IoT berskala kecil. Evaluasi performa dilakukan melalui pengukuran throughput, latency, dan packet loss, sehingga sistem dapat dikaji secara kuantitatif sesuai kondisi beban jaringan yang bervariasi.

| No | Tahun | Nama Penulis | Judul Referensi | Jenis Publikasi | Metode | Hasil | Kekurangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023 | B. Babayigit, B. Ulu, M. Abubaker | Survey Studies of Software-Defined Networking | Jurnal Internasional | Survei dan analisis literatur | Rangkuman perkembangan SDN dan SDWN dengan fokus pada QoS adaptif dan keamanan dinamis | Tidak ada pengujian empiris langsung, hanya studi literatur |
| 2 | 2023 | K. T. Mehmood, S. Atiq, M. M. Hussain | Enhancing QoS of Telecom Networks through Server Load Balancing | Jurnal Internasional | Eksperimen load balancing otomatis menggunakan controller SDN | Peningkatan QoS melalui adaptasi trafik real-time | Fokus pada jaringan skala besar, belum diuji pada perangkat low-cost |
| 3 | 2024 | N. A. Hamid et al. | Enhancing Network Administration Through Raspberry Pi-Driven Wi-Fi Analytics | Jurnal Internasional | Eksperimen monitoring Wi-Fi menggunakan Raspberry Pi | Monitoring QoS real-time dengan alert sistem | Terbatas pada jaringan Wi-Fi, kurang menyeluruh di SDWN |
| 4 | 2019 | O. Marzuqi, A. Virgono, R. M. Negara | Implementation model architecture software defined network using Raspberry Pi | Jurnal Internasional | Review dan implementasi arsitektur SDN menggunakan Raspberry Pi | Raspberry Pi efektif sebagai controller dengan performa memadai | Masih pada tahap percobaan, belum untuk skala produksi |
| 5 | 2024 | K. Deo, K. Chaudhary, M. Assaf | Adaptive quality of service for packet loss reduction using OpenFlow meters | Jurnal Internasional | Simulasi algoritma QoS adaptif OpenFlow dengan Mininet | Pengurangan packet loss dan peningkatan throughput nyata di simulasi | Perlu uji coba di jaringan fisik nyata |
| 6 | 2022 | Firman Aprianto, Taviv Sutisna, Taufik Irfan | Implementasi Switch OpenFlow Dengan Raspberry Pi | Prosiding Seminar Nasional | Eksperimen performa switch OpenFlow dengan Raspberry Pi | Performa jaringan baik dengan delay dan jitter rendah | Fokus pada performa, belum QoS adaptif secara lengkap |
| 7 | 2024 | I. Ali, S. Hong, T. Cheung | QoS and Congestion Control in SDN Using Policy-Based Routing | Jurnal Internasional | Eksperimen policy-based routing untuk QoS | Efisiensi bandwidth dan pengurangan delay meningkat | Belum diuji langsung pada Raspberry Pi |
| 8 | 2018 | H. Cheng et al. | Compatible OpenFlow Platform for Security-Enhanced SDN Functions | Jurnal Internasional | Pengembangan platform OpenFlow berbasis Raspberry Pi | Mendukung pengujian modul keamanan SDN | Fokus keamanan, belum integrasi QoS adaptif |

# Referensi

[1]	B. Babayigit, B. Ulu, and M. Abubaker, “Survey Studies of Software-Defined Networking: A Systematic Review and Meta-analysis,” 2023, Chulalongkorn University, Faculty of Fine and Applied Arts. doi: 10.4186/ej.2023.27.10.33.

[2]	K. T. Mehmood, S. Atiq, and M. M. Hussain, “Enhancing QoS of Telecom Networks through Server Load Management in Software-Defined Networking (SDN),” Sensors, vol. 23, no. 23, Dec. 2023, doi: 10.3390/s23239324.

[3]	N. A. Hamid et al., “Enhancing Network Administration Through Raspberry Pi-Driven Wi-Fi Analytics,” Pak J Life Soc Sci, vol. 22, no. 2, pp. 17536–17544, 2024, doi: 10.57239/PJLSS-2024-22.2.001279.

[4]	N. Putra Pratama and U. Y. Oktiawati, “Analisis dan Implementasi Wireless Access Point Berbasis Raspberry Pi dan Pemberitahuan Akses Pengguna Menggunakan Telegram,” Journal of Internet and Software Engineering, vol. 3, no. 1, 2022.

[5]	O. Marzuqi, A. Virgono, and R. M. Negara, “Implementation model architecture software defined network using raspberry Pi: A review paper,” Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control), vol. 17, no. 3, pp. 1136–1141, 2019, doi: 10.12928/TELKOMNIKA.V17I3.8859.

[6]	K. Deo, K. Chaudhary, and M. Assaf, “Adaptive quality of service for packet loss reduction using OpenFlow meters,” PeerJ Comput Sci, vol. 10, 2024, doi: 10.7717/peerj-cs.1848.

[7]	F. Aprianto, T. Sutisna, and T. Irfan, “Prosiding The 13th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung,” 2022.

[8]	I. Ali, S. Hong, and T. Cheung, “Quality of Service and Congestion Control in Software-Defined Networking Using Policy-Based Routing,” Applied Sciences (Switzerland), vol. 14, no. 19, Oct. 2024, doi: 10.3390/app14199066.

[9]	H. Cheng, J. Liu, J. Mao, M. Wang, J. Chen, and J. Bian, “A Compatible OpenFlow Platform for Enabling Security Enhancement in SDN,” Security and Communication Networks, vol. 2018, 2018, doi: 10.1155/2018/8392080.

[10]	S. K. Keshari, V. Kansal, and S. Kumar, “A Systematic Review of Quality of Services (QoS) in Software Defined Networking (SDN),” Wirel Pers Commun, vol. 116, no. 3, pp. 2593–2614, Feb. 2021, doi: 10.1007/s11277-020-07812-2.

[11]	M. Coughlin, “A Survey of SDN Security Research.”

[12]	J. Arevalo-Herrera, J. Camargo Mendoza, J. I. Martínez Torre, T. Zona-Ortiz, and J. M. Ramirez, “Assessing SDN Controller Vulnerabilities: A Survey on Attack Typologies, Detection Mechanisms, Controller Selection, and Dataset Application in Machine Learning,” Wirel Pers Commun, vol. 140, no. 1, pp. 739–775, Jan. 2025, doi: 10.1007/s11277-025-11748-w.

[13]	M. O. Elbasheer, A. Aldegheishem, J. Lloret, and N. Alrajeh, “A QoS-Based routing algorithm over software defined networks,” Journal of Network and Computer Applications, vol. 194, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.jnca.2021.103215.

[14]	U. Tupakula, V. Varadharajan, and K. K. Karmakar, “Attack detection on the software defined networking switches,” in Proceedings of the 2020 IEEE Conference on Network Softwarization: Bridging the Gap Between AI and Network Softwarization, NetSoft 2020, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Jun. 2020, pp. 262–266. doi: 10.1109/NetSoft48620.2020.9165459.

[15]	H. Ait Oulahyane, A. Bahnasse, A. Bakali, S. Broumi, I. M. El-Hasnony, and M. Talea, “Secure Model for Dynamic Access Control and Unreliable Access Point Detection: Enhancing QoS Through SDN in Wireless Networks,” SN Comput Sci, vol. 5, no. 1, Jan. 2024, doi: 10.1007/s42979-023-02407-7.