PERJALANAN TA

B100 dan B200

- Metode QOS yang akan digunakan adalah

- HTB untuk traffic shaping dan pembatasan bandwidth berdasarkan prioritas layanan.

- WFQ untuk packet scheduling agar pembagian layanan antar kelas trafik tetap proporsional.

Controller bertugas memantau kondisi jaringan dan menyesuaikan bobot WFQ serta parameter rate pada HTB secara adaptif, sesuai prinsip policy-based QoS.

| Kategori | Contoh Metode | Ciri Utama |
| --- | --- | --- |
| Static QoS | HTB, CBQ, Priority Queueing | Pengaturan tetap, tidak berubah meski trafik berubah |
| Dynamic QoS / Adaptive QoS | WFQ adaptif, Token Bucket adaptif, DBA (Dynamic Bandwidth Allocation) | Mengubah prioritas/pembagian bandwidth secara real-time berdasarkan kondisi trafik |
| Policy-based QoS | SDN, NFV, Controller-based QoS | Kebijakan QoS dikendalikan dari pusat (controller), bukan per perangkat |
| Kategori | Contoh Metode | Ciri Utama |

Metode QoS yang saya gunakan termasuk dalam kategori Adaptive QoS Control berbasis OpenFlow Meter, yang secara prinsip termasuk dalam kelompok Dynamic Bandwidth Allocation (DBA) dan memiliki mekanisme Weighted Fair Queuing (WFQ)-like Scheduling yang dikendalikan secara terpusat oleh controller SDN (Ryu).

# TEKNIS KERJA QOS ADAPTIF

Mekanisme Teknisnya

Kamu menggunakan fitur bawaan OpenFlow Meter Table di Ryu untuk:

- Membatasi laju paket per flow (rate limiting),

- Memberikan prioritas ke flow tertentu (bandwidth allocation),

- Dan memperbarui pengaturan tersebut secara otomatis lewat modul yang kamu buat (adaptive module).

Secara konsep, cara kerja ini sama dengan WFQ (Weighted Fair Queuing):

- WFQ = memberikan bobot berbeda untuk tiap trafik,

- Kamu = memberikan bobot/prioritas berbeda lewat meter table.